Fisa tehnica nr. 38

| Brat robotic articulat |  |
| --- | --- |
| Caracteristici | Specificații minimale |
| Tip | Brat robotic cu 4 axe de tip desktop. Permite efectuarea unei game largi de sarcini precum imprimarea 3D, gravarea laser, caligrafia și desenul. Minim 13 porturi de interfață pentru dezvoltarea secundară, proiecte de laborator și programe de robotică. |
| Controller | Integrat |
| Repetabilitate | ± 0.2 mm |
| Incarcare | max 0.5 kg |
| Raza de lucru | max 320mm |
| Greutate | max. 3.4 kg |
| Comunicatii | USB/Wi-Fi/Bluetooth |
| Alte cerinte: | Constructie: material plastic si/sau metal Kitul se va livra cu toate cablurile necesare bunei functionari |
| Raza de miscare | J1: -120° to 120° J2: -5° to 90° J3: -15° to 90° J4 -140° to 140° |
| Viteza (incarcare 250g) | J1: 320° /s J2: 320° /s J3: 320° /s J4: 480° /s |
| Contine: | Brat robotic |
|  | Alimentator |
|  | Cablu USB |
|  | Accessorii (Manual, Placa de sticla, placa pentru calibrare senzor, modul Bluetooth, modul Wifi) |
|  | Joystick |
|  | Laser kit (modul laser, ochelari protectie) |
|  | Kit desenare |
|  | Kit pneumatic |
|  | Pachet scule (surubelnite, instrumente calibrare) |
|  | Kit printare 3D (extruder, suport filament, filament) |